# Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

# Wymiana pionów i poziomów elektrycznych na klatkach schodowych oraz w piwnicach wraz z pracami odtworzeniowymi Metalowców 4, Metalowców 5, Metalowców 6, Metalowców 8, Niepodległości 28.

# Wymiana włączników głównych i tablic WLZ wraz z przewodami do złącza Grunwaldzka 12, Metalowców 9, Dekutowskiego 7.

# Zamówienie w trybie zaprojektuj i wybuduj  (remont instalacji elektrycznych)

Zamawiający zastrzega sobie zmianę zakresu robót. Wartość zmiany (zwiększenie lub zmniejszenie) kalkulowana będzie na podstawie podanych  cen materiałów i robocizny.

- Prace należy zorganizować w taki sposób aby przerwy w dostawie energii nie były dłuższe niż 8 godzin w ciągu dnia (do godz. 15.00). Wykonawca we własnym zakresie dokonuje powiadomienia mieszkańców o przerwach w dostawie energii z jednodniowym wyprzedzeniem. Przewiduje się możliwość prowadzenia prac do godz. 16:00 (poniedziałek - piątek), do 13:00 (sobota), w niedziele jakiekolwiek prace są zabronione.

- Wykonawca we własnym zakresie organizuje wszystkie prace łącznie z uzyskaniem,       w razie potrzeby dostępu do piwnic lokatorskich i ponosi pełna odpowiedzialność za ewentualnie wyrządzone szkody.

- Zakres prac obejmuje:

# Wymiana pionów i poziomów elektrycznych na klatkach schodowych oraz                   w piwnicach wraz z pracami odtworzeniowymi Metalowców 4, Metalowców 5, Metalowców 6, Metalowców 8, Niepodległości 28.

- wymiana pionów i poziomów WLZ na klatkach oraz w piwnicach, zgodnie                     z obowiązującymi wymogami PGE, przewody na klatkach należy prowadzić w bruzdach lub jeżeli to możliwe w przypadku pionów wykorzystać istniejący rurarz instalacyjny,

- wymiana instalacji oświetlenia na klatkach schodowych (lampy typu LED firmy leding lub voltea), instalacja czujnikowa bez włączników,

- wymiana instalacji oświetlenia na korytarzach piwnicznych, należy wykonać instalacje w rurkach sztywnych, zakończonych puszkami co dwie komórki lokatorskie, zachować obecną ilość opraw oświetleniowych,

- wymiana instalacji dzwonkowej i domofonowej wraz z przyciskami dzwonkowymi,

- wymiana tablic WLZ, i ADM, z zastosowaniem zabezpieczeń nad-prądowych, należy przewidzieć również wymianę skrzynek lub drzwiczek do tablic,

- wykonanie WLZ do mieszkań wraz z podłączeniem tablic, instalacje należy prowadzić w bruzdach, należy przewidzieć zaprawienie bruzd,

- podłączenie piwnic lokatorskich do zasilania (jedynie tych które będą miały je                w momencie rozpoczęcia prac), cena z 1szt. (rozliczenie powykonawcze),

- wymiana wyłącznika głównego wraz z przewodami do złącza,

- podłączenie mieszkań do instalacji uziemiającej, lub zerującej,

- wykonanie uziemień tablic ADM,

- zgłoszenie robót do PGE, skwitowane odbiory robót, instalacji przez PGE,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, sporządzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami i podpisanej przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami,

- dostarczenie badań i sprawdzeń wykonanej instalacji.

# Wymiana włączników głównych i tablic WLZ-ADM wraz z przewodami do złącza Grunwaldzka 12, Metalowców 9, Dekutowskiego 7.

- wymiana włączników głównych wraz z zabezpieczeniami tablic WLZ-ADM (zabezpieczenia nad prądowe),

- wymiana skrzynek lub drzwiczek do tablic z wyłącznikami głównymi,

- wymiana przewodów do złącza,

- zgłoszenie robót do PGE,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, sporządzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami i podpisanej przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami,

- dostarczenie badań i sprawdzeń wykonanej instalacji.

- Wykonawca przedstawi termin zakończenia prac, lecz nie później niż przed ……..2021r.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo podziału zamówienia lub rezygnacji z jego części.

- Podłączenie instalacji do komórek lokatorskich zostanie rozliczone wg ryczałtu powykonawczego zgodnie z faktyczną ilością wykonanych podłączeń.

- Do oferty należy dołączyć:

  - Wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS.

  - Kosztorys ofertowy.

5. Oferty należy składać na załączonym druku w zaklejonej kopercie z napisem „przetarg wymiana pionów i poziomów elektrycznych w terminie do ………………………... Otwarcie ofert            w obecności oferentów w tym samym dniu  ………………..o godz. 9.00.

6. Bliższe informacje w spawie przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 1 lub 3, tel. 818253622, 818253626, mail: kamil.mendyk@sm-metalowiec.com.pl

7. Załącznikami do niniejszej specyfikacji są wzór oferty i wzór umowy, schematy dokumentacji elektrycznej na budynkach.