# SPECYFIKACJA

istotnych warunków przetargu na wykonanie kontroli instalacji elektrycznych w   obiektach
Spółdzielni Mieszkaniowej  „Metalowiec” w Kraśniku

- Zakres zamówienia:

Kontrola powinna być przeprowadzona zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. oraz zgodnie z obowiązującymi normami

Zakres robót obejmuje:

I/ Kontrola instalacji w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych

- Wykonanie badań rezystancji izolacji  wewnętrznych linii zasilających, tablic rozdzielczych oraz wyłączników głównych, instalacji administracyjnej klatek schodowych, piwnic: korytarzy piwnicznych, pralni, suszarni wózkowni i innych pomieszczeń użytku ogólnego,  instalacji oświetlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych 230V w mieszkaniach;

- Wykonanie badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej tablic rozdzielczych głównych, administracyjnych i piętrowych, instalacji administracyjnej oświetleniowej i gniazd wtyczkowych 230V [w pralni, suszarni] itp.], w mieszkaniach - obwody gniazd wtyczkowych;

- Wykonanie kontroli w zakresie: połączeń widocznych części przewodów, osprzętu i zabezpieczeń, tablic rozdzielczych [obudów, drzwiczek tablic, napisów informacyjnych itp.], instalacji wewnętrznych linii zasilających - W.L.Z., instalacji administracyjnej w częściach wspólnych, instalacji odbiorczych w mieszkaniach;

- Sporządzenie protokołów z badań na każde mieszkanie, które winny być potwierdzone przez lokatora: stan wszystkich połączeń oraz mocowań zwłaszcza na poziomie ziemi, stan połączeń wyrównawczych wewnątrz obiektu, stan urządzeń ograniczających przepięcia oraz chroniących je bezpieczników;

- Po wykonaniu przeglądu w budynku należy sporządzić:

1. Protokół z pięcioletniego przeglądu technicznego instalacji elektrycznej w mieszkaniu - podpisany przez głównego lokatora  lub najemcę, każdego lokalu.

2. Protokół przeglądu technicznego instalacji elektrycznej od złącza głównego do instalacji w mieszkaniach w budynku (klatki schodowe piwnice, pomieszczenia użytku ogólnego).

Protokół zarówno  w części dotyczącej pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej jak również w części dotyczącej pomiaru rezystancji izolacji przewodów elektrycznych powinien być pozytywny. Wykonawca usuwa usterki we własnym zakresie, w ramach zamówienia.

3. Dokumentację roboczą z pisemnym oświadczeniem głównego lokatora, każdego lokalu, że instalacja wewnętrzna wraz z osprzętem (każdy punkt poboru prądu w tym wszystkie gniazda,  wyłączniki i bezpieczniki) została sprawdzona.

- Wypełnienie w dwóch egzemplarzach oświadczenia dotyczącego dokonania przeglądu w mieszkaniu i uzyskanie podpisu każdego lokatora. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji  - wymóg bezwzględny.

Budynki objęte  przeglądem:

| L.p. | Adres | Ilość |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mieszkań |  | Lokali użytkowych |  |
| 1. | Popiełuszki 1b | 44 | 8 garaży, 2 lokale |  |  |
| 2. | Wyszyńskiego 16C | 30 | 1 |  |  |
| 3. | Wyszyńskiego 18 | 25 | 8 garaży |  |  |
| 4. | Wyszyńskiego 19 | 39 | 13 garaży |  |  |
| 5. | Niepodległości 11A |  | 6 |  |  |
| 6. | Zielińskiego 5 |  | 3 |  |  |

Pozostałe warunki dotyczące zakresu zamówienia zostały określone w treści załączonego wzoru umowy, który stanowi integralną część specyfikacji.

- Wymagania:

  - kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych (kopia uprawnień),

  - referencje z wykonywania podobnych zleceń,

  - posiadanie odpowiedniego miernika do przeprowadzenia w/w badań (dołączyć aktualny protokół badania urządzenia),

  - wpis do ewidencji działalności gospodarczej (aktualne poświadczenie). 
Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań

W ofercie należy podać swój NIP i REGON.

- Oferta dla budynków powinna zawierać cenę netto za wykonanie badania w całym budynku ze wszystkimi pomieszczeniami, o którym mowa w pkt. 1 w przeliczeniu na 1 lokal mieszkalny (użytkowy.

- Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 17-09-2021 do godz. 8.30, otwarcie ofert o godz. 9.00.