Załącznik nr 1

Zakres robót

# Remont klatek schodowych al. Niepodległości 13,21, Popiełuszki 4

Zakres robót obejmuje:

- Przygotowanie podłoża pod malowanie, zeskrobanie starej farby w miejscach odparzeń i uszkodzeń z podszpachlowaniem nierówności, wzmocnienie tynków preparatem gruntującym np. UNIGRUNT.

- Remont uszkodzonych i odparzonych tynków, przetarcie tynków w miarę potrzeby.

- Wykonanie gładzi szpachlowej na ścianach.

- Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną tynków ścian i sufitów.

- Malowanie dwukrotne farbą olejną tynków lamperii i cokołów oraz schodów z boku.

- Jako alternatywę pkt 5 dopuszcza się malowanie całych ścian farbą emulsyjną w  jednym kolorze oraz wykonanie lamperii lakierowanych.

- Malowanie dwukrotne farbą olejną starej stolarki: drzwi lokatorskie z ościeżnicami (na żądanie lokatora również w środku mieszkania), szafki, drzwi wejściowe, piwniczne, włazy dachowe itp.

- Malowanie dwukrotne farbą olejną elementów metalowych (balustrady, drzwi wejściowe,  stare grzejniki, rury, szafki, drabiny)

- Wymiana okładziny poręczowej w budynku przy ul. Popiełuszki 4 kl. V,VI,VII i VIII.

- Wymiana istniejących parapetów okiennych na parapety z konglomeratu  marmurowego w budynku przy ul. Popiełuszki 4.

- Montaż paneli (płyt) PCV na kołki rozporowe w wiatrołapach w celu zabezpieczenia ścian do wysokości 1,00 m w budynku al. Niepodległości 13.

- Oczyszczenie powierzchni schodów i spoczników z resztek starej farby, ewentualnie namalowanie przy cokolikach na schodach i spocznikach pasów szerokości  ok. 5 cm.

- Drobne naprawy balustrad takie jak: spawanie prętów, poprawa mocowania balustrad itp.

- Pozostałe prace: 
- zabezpieczeni folią w trakcie malowania, 
- mycie podłóg i okien po robotach, 
- wykonanie napisów: numerów na szafkach i drzwiach lokatorskich, data malowania,

- wywiezienie resztek budowlanych (gruz itp.)

- współpraca z osobami wymieniającymi lampy i wyłączniki (przewody) z ewentualnym szpachlowaniem otworów i bruzd.

## Kolory zastosowanych farb należy uzgodnić z Zamawiającym

W ofercie należy podać: cenę ryczałtową brutto za remont wszystkich klatek w danym budynku łącznie z przedsionkami, gankami (wiatrołapami) i zejściem do piwnicy zgodnie z podanym wyżej zakresem czynności, potrzebny przedmiar wykonuje wykonawca we własnym zakresie.

Uwaga!!!:

Przed dokonaniem wyceny Wykonawca ma obowiązek dokonać wizji lokalnej remontowanych obiektów i zapoznać się z rzeczywistym zakresem robót!

Przedstawiony zakres robót ma charakter ramowy i ma służyć jako pomoc do wyceny dla Wykonawcy. Rzeczywisty zakres robót ustala sam Wykonawca w szczególności na podstawie wizji lokalnej w terenie i technologii określonej dla zastosowanych materiałów budowlanych.