# SPECYFIKACJA

istotnych warunków przetargu na wykonanie kontroli instalacji elektrycznych z usuwaniem usterek w  obiektach Spółdzielni Mieszkaniowej  „Metalowiec” w Kraśniku

- Zakres zamówienia:

Kontrola powinna być przeprowadzona zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. oraz zgodnie    z obowiązującymi normami

Zakres robót obejmuje:

I/ Kontrola instalacji w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych

- Wykonanie badań rezystancji izolacji wewnętrznych linii zasilających, tablic rozdzielczych oraz wyłączników głównych, instalacji administracyjnej klatek schodowych, piwnic: korytarzy piwnicznych, pralni, suszarni wózkowni i innych pomieszczeń użytku ogólnego, instalacji oświetlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych 230V w mieszkaniach, garażach, a także gniazd w piwnicach lokatorskich (wg. Zestawienia dostarczanego przez zamawiającego)  oraz w garażach,

- Wykonanie badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej tablic rozdzielczych głównych, administracyjnych i piętrowych, instalacji administracyjnej oświetleniowej i gniazd wtyczkowych 230V [w pralni, suszarni] itp.], w mieszkaniach - obwody gniazd wtyczkowych a także gniazd w piwnicach lokatorskich, garażach,

- Wykonanie kontroli w zakresie: połączeń widocznych części przewodów, osprzętu              i zabezpieczeń, tablic rozdzielczych [obudów, drzwiczek tablic, napisów informacyjnych itp.], instalacji wewnętrznych linii zasilających - W.L.Z., instalacji administracyjnej          w częściach wspólnych, instalacji odbiorczych w mieszkaniach;

- Sporządzenie protokołów z badań na każde mieszkanie/lokal/garaż, które winny być potwierdzone przez lokatora: stan wszystkich połączeń oraz mocowań zwłaszcza na poziomie ziemi, stan połączeń wyrównawczych wewnątrz obiektu, stan urządzeń ograniczających przepięcia oraz chroniących je bezpieczników;

II/ Usuwania usterek

- Wykonanie instalacji uziemiającej dla gniazdek w łazience i kuchni poprzez doprowadzenie przewodów uziemiających od odgałęźnika wykonanego przez Spółdzielnię do bolców gniazdek w   kuchni  i łazience. Instalacja winna być prowadzona po wierzchu w rurkach osłonowych (korytkach), listwach przypodłogowych lub podtynkowo. Sposób jej prowadzenia oraz przebieg każdorazowo należy uzgodnić z właścicielem lokalu.

- Usunięcia usterek w postaci braku uziemienia w gniazdach kuchennych i łazienkowych poprzez podłączenie wykonanego wcześniej przez lokatora przewodu uziemiającego do bolca gniazd.

- Usunięcie usterek w postaci „watowanych bezpieczników” itp.

W ofercie należy podać cenę średnią ryczałtową za usunięcie usterek z pkt. 1,2,3.

Kontrole w budynkach oznaczonych numerami porządkowymi 1-2 należy przeprowadzić             w pierwszej kolejności.

Po wykonaniu przeglądu w budynku należy sporządzić:

1. Protokół z pięcioletniego przeglądu technicznego instalacji elektrycznej                                w mieszkaniu/lokalu/garażu - podpisany przez głównego lokatora  lub najemcę, każdego lokalu.

2. Protokół przeglądu technicznego instalacji elektrycznej od złącza głównego do instalacji      w mieszkaniach/lokalach/garażach budynku (klatki schodowe piwnice, pomieszczenia użytku ogólnego).

Protokół końcowy zarówno  w części dotyczącej pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej jak również w części dotyczącej pomiaru rezystancji izolacji przewodów elektrycznych powinien być pozytywny. Wykonawca usuwa usterki we własnym zakresie, w ramach zamówienia.

3. Dokumentację roboczą z pisemnym oświadczeniem głównego lokatora, każdego lokalu, że instalacja wewnętrzna wraz z osprzętem (każdy punkt poboru prądu w tym wszystkie gniazda,  wyłączniki i bezpieczniki) została sprawdzona.

- Wypełnienie w dwóch egzemplarzach oświadczenia dotyczącego dokonania przeglądu  i zakresu wykonanych prac w mieszkaniu/lokalu/garażu i uzyskanie podpisu każdego lokatora. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji  - wymóg bezwzględny.

Budynki objęte  przeglądem:

| L.p. | Adres |  | Ilość |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mieszkań |  | System uziemienia |  | Lokali użytk. (garaże) |  |
| 1. |  | Grunwaldzka 10 |  | 38 |  | TT |  | - |
| 2. |  | Grunwaldzka 8 |  | 38 |  | TT |  | - |
| 3. |  | Wyszyńskiego 16D |  | 30 |  | TN |  | - |
| 4. |  | Wyszyńskiego 18C |  | 20 |  | TN |  | - |
| 5. |  | Wyszyńskiego 18B |  | - |  | TN |  | 37+1 pom. gospodarcze |

Pozostałe warunki dotyczące zakresu zamówienia zostały określone w treści załączonego wzoru umowy, który stanowi integralną część specyfikacji.

- Wymagania:

  - kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych (kopia uprawnień),

  - referencje z wykonywania podobnych zleceń,

  - posiadanie odpowiedniego miernika do przeprowadzenia w/w badań (dołączyć aktualny protokół badania urządzenia),

  - wpis do ewidencji działalności gospodarczej (aktualne poświadczenie), wymaganie dla osób z prowadzoną działalnością gospodarcza. 
Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań

W ofercie należy podać swój NIP i REGON.

- Oferta w części dot. przeglądów powinna zawierać cenę netto za wykonanie badania w całym budynku ze wszystkimi pomieszczeniami, w przeliczeniu na 1 lokal mieszkalny (użytkowy).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo podziału zadania i wyboru kilku oferentów oraz do negocjacji cen ofertowych.

- Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 24-01-2023 do godz. 9.00, otwarcie ofert o godz. 9.30.