# Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia

dotyczy zamówienia w zakresie remontu klatek schodowych w budynkach SM Metalowiec w Kraśniku.

Zamawiający:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”, 23-204 Kraśnik, ul. Klonowa 5.

Zakres zamówienia obejmuje kompleksowy remont klatek schodowych w następujących budynkach:

- Krasińskiego 3 - klatki V-VIII.

- Krasińskiego 7 - klatki I-VII.

- Zielińskiego 15 - klatka schodowa wraz z korytarzami.

- Roboty, które należy wykonać w ramach zamówienia:

- roboty przygotowawcze, poinformowanie mieszkańców o terminach prowadzenia robót,

- przygotowanie podłoża pod malowanie, zeskrobanie starej farby w miejscach odparzeń i uszkodzeń, szpachlowanie nierówności, wzmocnienie tynków preparatem gruntującym np. UNIGRUNT,

- remont uszkodzonych i odparzonych tynków, skucie, uzupełnienie i przetarcie tynków w miarę potrzeby,

- wykonanie gładzi szpachlowej na ścianach,

- malowanie dwukrotne farbą emulsyjną tynków ścian i sufitów,

- malowanie dwukrotne farbą olejną tynków lamperii i cokołów oraz schodów z boku,

- jako alternatywę dopuszcza się malowanie całych ścian farbą emulsyjną w jednym kolorze oraz wykonanie lamperii lakierowanych,

- malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki: drzwi lokatorskie z ościeżnicami (na żądanie lokatora również w środku mieszkania), szafki, drzwi wejściowe, piwniczne, włazy dachowe itp.,

- malowanie dwukrotne farbą olejną elementów metalowych (balustrady, drzwi wejściowe, stare grzejniki, rury, szafki, drabiny),

- oczyszczenie powierzchni schodów i spoczników z resztek starej farby, ewentualnie namalowanie przy cokolikach na schodach i spocznikach pasów szerokości ok. 5 cm.,

- drobne naprawy balustrad takie jak: spawanie prętów, poprawa mocowania balustrad itp.,

- drobne naprawy uszkodzonych stopnic,

- zabezpieczenie folią w trakcie malowania,

- mycie podłóg i okien po robotach,

- wykonanie napisów: numerów na szafkach i drzwiach lokatorskich, data malowania,

- wywiezienie resztek budowlanych (gruz itp.),

- kolory zastosowanych farb należy uzgodnić z Zamawiającym – komitety blokowe.

Zamawiający zastrzega sobie zmianę zakresu robót. Wartość zmiany (zwiększenie lub zmniejszenie) kalkulowana będzie na podstawie podanych w ofercie cen r-g, narzutów oraz rynkowych cen materiałów.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne budynki.

- Prace należy zorganizować w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców.  Przewiduje się możliwość prowadzenia prac do godz. 16:00 (poniedziałek - piątek), do 13:00 (sobota), w niedziele i święta jakiekolwiek prace są zabronione.

- Wykonawca we własnym zakresie organizuje wszystkie prace łącznie z uzyskaniem, w razie potrzeby dostępu do lokalu i ponosi pełna odpowiedzialność za ewentualnie wyrządzone szkody.

- Utrzymywanie porządku w miejscu prowadzenia robót oraz zagospodarowanie i utylizacje odpadów powstałych podczas i w wyniku prowadzenia robót.

- Wykonawca przedstawi termin zakończenia prac, lecz nie później niż do dnia 30.09.2024r.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo podziału zamówienia lub rezygnacji z jego części.

- Wymagania dotyczące wadium:

- oferta na realizację wszystkich budynków musi być zabezpieczona wadium w wysokości:3500,00zł. W przypadku ofert częściowych wymagane wadia na poszczególne zadania wynoszą:

- zadanie I - Krasińskiego 3 -remont klatek od V do VIII -1 000,00zł,

- zadanie II - Krasińskiego 7 – remont klatek od I do VII – 2 000,00zł,

- zadanie III - Zielińskiego 15 – remont klatki schodowej wraz z korytarzami 600,00 zł.

- wadium może być wnoszone w:

- pieniężnie,

- poręczeniach i gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku nr 16 8717 0009 2001 0000 0866 0001,

- wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert do godz. 9:00 (liczy się data wpływu na konto Zamawiającego). Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, oferent powinien dołączyć do oferty/kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,

- oferent, który nie wniósł wadium zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą,

- oferenci, którzy wnieśli wadium nie stanowiące całości wymaganej kwoty lub gdy forma jest niezgodna ze SIWZ  - są wykluczeni,

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą,

- zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,

- Zamawiający unieważnił, odwołał lub zakończył bez wyłonienia wykonawcy postępowanie o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona.

9. Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej.

10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je bez oprocentowania pomniejszone o koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

11. Oferent traci wadium  na rzecz Zamawiającego jeżeli:

- odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia  stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

12.W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w SIWZ.

13. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium-przetarg na remont klatek schodowych w budynkach SM Metalowiec w 2024r. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

14. Do oferty należy dołączyć:

- Wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub z KRS,

- oświadczenie Wykonawcy wg załączonego wzoru,

- dokument potwierdzający sytuację finansową Wykonawcy np.: bilans, rachunek zysków i strat, PIT za ostatni rok.

- Oferty należy składać na załączonym druku w zaklejonej kopercie z napisem: „Remont klatek schodowych w budynkach SM Metalowiec w 2024r.”, w terminie do dnia 15.02.2024r. do godz. 9.45. Otwarcie ofert w obecności oferentów w tym samym dniu o godz. 10:15.

- Kryterium wyboru i oceny ofert będzie cena.

- Bliższe informacje w spawie przetargu można uzyskać w siedzibie SM Metalowiec pok. nr 3, tel. 81 825 36 25 lub  81 825 36 26, e-mail: krzysztof.jargilo@sm-metalowiec.com.pl .

- Załącznikami do niniejszej specyfikacji są wzór oferty, umowy i oświadczenia wykonawcy.

Sporządził: Krzysztof Jargiło