Załącznik nr 2

Zakres robót

Dostawa i wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych na klatki schodową oraz montaż na zewnątrz budynku osłon drzwi zewnętrznych w budynkach SM Metalowiec w Kraśniku.

- Dotyczy budynków:

| - Lp. | Adres | Rodzaj remontu | Wymiary |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mickiewicza 12 | Dostawa i wymiana drzwi zewnętrznych na klatce schodowej w kl. I. | 1,1x2,11 |
| 2. | Kasprowicza 3 | Dostawa i wymiana drzwi wewnętrznych na klatce schodowej w kl. I, II. | 2,9x2,47; 2,4x2,47; |
| 3. | Kasprowicza 5 | Dostawa i wymiana drzwi wewnętrznych na klatce schodowej w kl. I, II. | 2,44x2,38; 2,39x2,47 |
| 4. | Zielińskiego 8 | Dostawa i wymiana drzwi wewnętrznych na klatce schodowej w kl. I, II, III | 2,05x2,4 2,4x2,05 2,06x2,39 |

Uwaga przed wyceną bezwzględnie dokonać pomiarów na miejscu.

Prace do wykonania:

- Demontaż istniejących drzwi drewnianych z wywiezieniem i utylizacją materiałów z demontażu.

- Dostawa i montaż „stałek” oraz drzwi aluminiowych lub stalowych wewnętrznych z wypełnieniem szklanym szkłem bezpiecznym, samozamykaczem z blokadą w pozycji otwarcia, o szerokości w świetle otwartych drzwi dwudzielnych min 120cm  i wysokości 200 cm zgodnie z przepisami p.poż z naświetlem.

- Drzwi przeznaczone do użytkowania w budynkach wielorodzinnych.

- Kolor drzwi dopasowany do drzwi zewnętrznych preferowany brązowy.

- Prace odtworzeniowe takie jak uzupełnienie tynków, gładzi i pomalowanie.

- Istniejące drzwi i ścianki został przedstawiony na załączonych zdjęciach poglądowych.

- Utylizacja gruzu oraz materiałów z rozbiórki  zgodnie z obowiązującymi przepisami po stronie wykonawcy.

Uwaga drzwi wewnętrzne należy koniecznie wyposażyć w pakiet termiczny o wsp. przenikania ciepła zgodnym z obecna norma.

Poniżej zamieszczono poglądowe zdjęcia drzwi do wymiany.

Zdjęcie poglądowe drzwi zewnętrznych Mickiewicza 12

Zdjęcie poglądowe drzwi wewnętrznych Kasprowicza 3.

Zdjęcie poglądowe drzwi wewnętrznych Kasprowicza 5

.

Zdjęcie poglądowe drzwi wewnętrznych Zielińskiego 8

Przykładowe realizacje drzwi wewnętrznych

Nowe drzwi wewnętrzne Zielińskiego 3.

Nowe drzwi wewnętrzne Zielińskiego 4.